附件

西峰区淤地坝工程安全运用

分类分级标准表

| 序号 | 分 类 | 问题描述 | 问题等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝体工程 | 存在威胁大坝安全的异常渗流、贯通性裂缝、管涌等现象。 | 严重 |
| 2 | 坝体工程 | 存在裂缝、冲沟、坑洞、流土等，坡面排水设施损坏不能正常排水，坡面树木较多。 | 一般 |
| 3 | 放水建筑物 | 放水建筑物不能运行。存在局部损毁、坍塌、断裂。 | 严重 |
| 4 | 放水建筑物 | 卧管孔塞缺失，个别放水孔淤堵，通往放水设施道路不通。 | 一般 |
| 5 | 溢洪建筑物 | 泄洪建筑物不能运行。存在较大的变形、裂缝、凹陷、隆起等，存在滑塌或冲刷坝体。 | 严重 |
| 6 | 溢洪建筑物 | 溢洪道进出口有塌土、淤积。 | 一般 |
| 7 | 其他 | 管理道路不满足应急抢险需要。 | 一般 |
| 8 | 其他 | 未按要求设置公示牌、警示标志，智能监测设备未开启，巡查记录不完整。 | 一般 |